Laporan Project Based Learning Mata Kuliah

VE230311 – Instrumentasi Industri

Semester Ganjil 2025/2026

SISTEM KONTROL SEDERHANA

Eskalator Mini Motor DC dengan Kendali ESP32 menggunakan Kontrol PID

Disusun oleh:

Abednego Tegar Imanto

NRP 2040241099

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi

Departemen Teknik Elektro Otomasi

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Desember 2025

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2

BAB I	PENDAHULUAN	3

I.1	Deskripsi Project	4

I.2	Target dan Cakupan Project	4

BAB II	MATERI MATA KULIAH [NAMA MATA KULIAH]	4

I.1	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	5

I.2	Materi Perkuliahan	5

BAB III	ANALISA KORELASI PROJECT DENGAN MATA KULIAH	5

BAB IV	MATERI YANG PERLU DIPERDALAM	6

DAFTAR PUSTAKA	7

RINGKASAN

Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk memahami secara mendalam korelasi antara mata kuliah Instrumentasi Industri dengan bentuk pembelajaran Project-Based Learning (PjBL), khususnya project pembuatan sistem kontrol kecepatan motor menggunakan metode PID yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Melalui PjBL, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman dari sisi teori yang disampaikan di kelas, tetapi juga mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam praktik nyata melalui kegiatan perancangan dan implementasi sistem kontrol.

Dengan melakukan analisis terhadap hubungan antara materi perkuliahan dan project yang dikerjakan, mahasiswa dapat melihat lebih jelas bagaimana konsep yang dipelajari memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan teknis dalam pengerjaan project. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai fungsi dan manfaat setiap topik dalam mata kuliah Instrumentasi Industri, sehingga mereka mampu mengaitkan teori yang diperoleh dengan aplikasi praktis dalam bidang kontrol dan instrumentasi. Melalui proses tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi teknis, pemecahan masalah, serta keterampilan analitis yang diperlukan dalam dunia industri.

Kata Kunci: Instrumentasi Industri, PjBL, Kontrol PID

PENDAHULUAN

## Deskripsi Project

Proyek ini disusun dalam Penugasan Project Based Learning (PjBL), dengan tujuan mengintegrasikan teori yang telah dipelajari ke dalam sebuah implementasi yang nyata. Model pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bentuk sistem yang dapat diuji dan dianalisis secara langsung.

Dalam hal ini, proyek yang dipilih adalah pembuatan eskalator mini berbasis kontrol PID dengan minimum system mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama. Penggunaan kontrol PID penting karena mampu memberikan respons yang lebih stabil, presisi, dan Responsif terhadap perubahan beban maupun kecepatan pada sistem. Dengan demikian, eskalator mini dapat beroperasi secara lebih realistis dan menyerupai karakteristik sistem industri yang sebenarnya.

Mata kuliah yang mendukung pelaksanaan Project-Based Learning Sistem Kontrol Sederhana adalah:

- VE230309 Mesin Listrik dan Kontrol Gerak

- VE230310 Mikroprosesor dan Sistem Embedded

- VE230311 Instrumentasi Industri

- VE230312 Proyek 1: Desain Sistem Kontrol

Dengan keterkaitan ini, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kemampuan teknis dalam perancangan sistem kontrol dan integrasi perangkat keras, tetapi juga membangun keterampilan analitis dan kolaboratif sesuai dengan tujuan PjBL.

## Target dan Cakupan Project

Mahasiswa mampu merancang keseluruhan sistem yang minimal harus terdiri atas:

1. Perangkat keras kontroler: Sistem Minimum Mikrokontroler ESP32

2. Metode Kontrol yang diimplementasikan pada program mikrokontroler (PID)

3. Sensor

4. Modul Input/Output untuk menghubungkan dari modul kontroler ke plant

5. Plant Motor DC dan Driver dengan tambahan plant berupa:

6. Plant Motor AC dan Inverter/VFD (disediakan oleh departemen)

7. 3D Desain Plant

MATERI MATA KULIAH INSTRUMENTASI INDUSTRI

## Deskripsi Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran tentang konsep sensor dan aktuator dengan pemahaman antarmuka dengan perangkat lain. Selain itu, diberikan juga pembelajaran tentang pengkondisi sinyal dan pendahuluan penggambaran P & ID,

## Materi Perkuliahan

### Pendahuluan Instrumentasi Industri

#### 1. Review Besaran dan Satuan

#### 2. Karakteristik Statik Pengukuran (Akurasi, Presisi, dll) dan kalibrasi

#### 3. Standar-standar pada Instrumentasi – Sinyal Transmisi

### Sensor & Pengkondisi Sinyal

#### 1. Instrumentasi Elektrik dan Pengkondisi Sinyal, ADC-DAC

#### 2. Pengukuran Proses (Temperature, Level, Pressure, Flow)

#### 3. Pengukuran Mekanikal (Posisi, gaya, kecepatan, percepatan, getaran)

### Aktuator

#### 1. Linear Actuator

#### 2. Motor: DC, AC, Servo, Stepper

#### 3. Valve

#### 4. Pneumatik dan Hidrolik

### Desain Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

#### 1. Standar Simbol dan penggambaran sistem sederhana

## Pembahasan Materi

### Pendahuluan Instrumentasi Industri

Pendahuluan instrumen industri membahas kerangka teoritis mengenai pentingnya pengukuran dalam proses teknik. Instrumentasi didefinisikan sebagai cabang ilmu dan teknik yang berfokus pada pengukuran, pengolahan, dan pengendalian variabel proses menggunakan perangkat yang dirancang secara spesifik untuk mendapatkan data yang akurat dan reliabel. Dalam konteks industri modern, instrumen tidak hanya berperan dalam memperoleh data proses, tetapi juga dalam mendukung fungsi sistem pengendalian otomatis untuk memastikan proses berjalan secara stabil, efisien, dan aman.

#### Review Besaran dan Satuan

Setiap pengukuran harus dinyatakan dalam besaran fisik yang diikuti oleh satuan baku agar hasil pengukuran dapat dipahami secara universal. Sistem satuan yang digunakan secara internasional adalah Sistem Satuan Internasional (SI), yang menjadi dasar bagi seluruh perhitungan dan analisis instrumentasi. Pemahaman besaran dasar (seperti meter, kilogram, detik, ampere, kelvin) maupun besaran turunan (kecepatan, percepatan, tekanan, energi, daya, dll.) penting untuk mendeskripsikan fenomena fisik yang hendak diukur.

Selain itu, dalam praktek instrumentasi dibutuhkan kemampuan melakukan konversi satuan, pemahaman toleransi satuan, serta pembuatan standar acuan yang seragam agar proses pengukuran dapat dibandingkan secara konsisten antar instrumen.

#### Karakteristik Statik Pengukuran (Akurasi, Presisi, dll) dan kalibrasi

Kualitas suatu instrumen sangat ditentukan oleh karakteristik statiknya, yaitu parameter yang menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur suatu besaran pada kondisi tunak. Karakteristik statik tersebut meliputi:

- Akurasi (accuracy): ukuran kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya.

- Presisi (precision): tingkat konsistensi hasil pengukuran yang berulang.

- Sensitivitas (sensitivity): perubahan output instrumen terhadap perubahan input terkecil.

- Histeresis: perbedaan pembacaan antara peningkatan dan penurunan variabel input.

- Resolusi: perubahan terkecil pada variabel input yang masih dapat dideteksi.

- Repeatability dan reproducibility: kemampuan instrumen memberikan hasil yang sama pada kondisi berulang maupun pada instrumen berbeda.

Proses kalibrasi dilakukan untuk memastikan akurasi instrumen dengan membandingkan pembacaan instrumen terhadap standar acuan. Dalam PPT, dijelaskan empat jenis standar, yaitu international standard, primary standard, secondary standard, dan working standard, masing-masing berfungsi memastikan konsistensi dan ketertelusuran (traceability) pengukuran.

#### Standar-standar pada Instrumentasi – Sinyal Transmisi

Sistem instrumentasi memerlukan standar baik untuk pengukuran maupun transmisi sinyal. Sinyal yang digunakan dapat berupa:

- Sinyal analog: berupa tegangan atau arus kontinyu.

- Sinyal digital: berupa representasi diskrit (0/1) dalam bentuk pulsa tegangan.

- Sinyal optik: menggunakan cahaya dalam fiber optik.

- Sinyal pneumatik: menggunakan tekanan udara (misalnya 3–15 psi) pada industri tertentu.

Dalam materi perkuliahan juga dibahas teknik transmisi dan modulasi sinyal seperti Amplitude Modulation (AM), Frequency Modulation (FM), dan Phase Modulation (PM), serta encoding digital seperti NRZ dan NRZI. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana data pengukuran dikirim dari sensor menuju sistem pemrosesan atau kontrol.

### Sensor & Pengkondisi Sinyal

#### Instrumentasi Elektrik dan Pengkondisi Sinyal, ADC-DAC

Sensor mengubah fenomena fisik menjadi sinyal listrik. Namun, sinyal yang dihasilkan sering kali berupa sinyal mentah dengan amplitudo kecil atau mengandung noise. Karena itu diperlukan pengkondisi sinyal (signal conditioner) untuk Memperkuat sinyal (amplifier), Menghilangkan noise (filter), Menghilangkan bias, Melakukan linearisasi karakteristik, Mengkonversi sinyal non-tegangan seperti resistansi atau frekuensi menjadi sinyal tegangan.

Dalam sistem digital, sinyal analog dikonversi menjadi data digital menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC). Sebaliknya, perangkat seperti aktuator tertentu membutuhkan sinyal analog sehingga dibutuhkan Digital-to-Analog Converter (DAC).

            - Pengukuran Proses (Temperature, Level, Pressure, Flow)

Besaran proses adalah parameter fisik yang dapat diukur untuk mengontrol atau memonitor suatu proses. Contoh dari besaran proses adalah:

- Suhu

- Level Cairan

- Tekanan

- Aliran

Tiap proses pengukuran memiliki tekniknya sendiri, berikut ini adalah penjelasannya:

- Suhu

Suhu adalah kondisi tingkat panas atau dinginnya suatu objek atau lingkungan. Teknik pengukuran dari besaran suhu adalah:

- Termometer

Alat ukur ini digunakan untuk mengukur suhu secara manual atau sederhana. Prinsip kerjanya adalah menggunakan perubahan volume cairan akibat perubahan suhu.

- Termokopel

Sensor ini digunakan untuk menghasilkan tegangan berdasarkan perbedaan suhu pada dua logam yang berbeda.

- Resistance Temperature Detector (RTD)

Sensor ini mengukur perubahan resistansi berdasarkan suhu. Prinsip kerjanya berdasarkan sifat materialnya sendiri yaitu resistansi logam meningkat berdasarkan kenaikan suhu.

- Pyrometer

Sensor ini mengukur suhu tanpa kontak langsung. Prinsip kerjanya dengan mengukur radiasi infrared yang dipancarkan oleh objek untuk menentukan suhu.

- Level Cairan

Level cairan adalah ketinggian cairan dalam wadah atau tangki. Teknik pengukuran dari besaran ini adalah:

- Level Transmitter

Prinsip kerjanya mengukur ketinggian cairan secara otomatis.

- Float Sensor

Prinsip kerjanya menggunakan pelampung untuk mendeteksi permukaan cairan.

- Radar Level Sensor

Prinsip kerjanya menggunakan gelombang radar untuk menentukan level cairan.

- Ultrasonic Level Sensor

Prinsip kerjanya menggunakan gelombang oltrasonik untuk pengukuran tanpa kontak langsung.

- Tekanan

Tekanan adalah gaya yang diberikan oleh fluida per satuan luas. Teknik pengukuran dari besaran tekanan ini adalah:

- Manometer

Manometer adalah alat ukur tekanan suatu fluida baik cairan atau gas. Prinsip kerjanya adalah berdasarkan perbedaan tekanan dan menggunakan cairan sebagai media untuk mendeteksinya.

- Pressure Gauge

Pressure gauge adalah alat ukur tekanan terhadap tekanan atmosfer.

- Pressure Transmitter

Pressure transmitter adalah alat ukur tekanan dengan prinsip mengonversi tekanan menjadi sinyal listrik untuk diproses lebih lanjut.

- Barometer

Barometer adalah alat ukur tekanan dengan fokus tekanan atmosfer untuk aplikasi meteorologi.

- Aliran

Aliran adalah jumlah fluida yang bergerak melalui suatu area dalam waktu tertentu. Teknik pengukuran dari besaran aliran adalah:

- Flowmeter Volumetrik

Flowmeter ini bekerja dengan mengukur volume fluida yang mengalir per satuan waktu.

- Flowmeter Massa

Flowmeter ini bekerja dengan mengukur massa fluida yang mengalir.

- Ultrasonic Flowmeter

Prinsip kerjanya adalah mengukur kecepatan aliran menggunakan gelombang ultrasonik.

#### Pengukuran Mekanikal (Posisi, gaya, kecepatan, percepatan, getaran)

Pengukuran posisi, kecepatan, dan percepatan merupakan hal penting dalam instrumentasi industri. Besaran-besaran ini digunakan untuk memonitor dan mengontrol gerakan dalam sistem. Berikut ini adalah penjelasan masing-masingnya

- Posisi

Posisi adalah lokasi suatu benda terhadap titik referensi. Satuan dari posisi adalah meter (m) dan derajat untuk sudut. Teknik pengukuran posisi adalah:

- Potensiometer Linier/Rotary

Potensiometer adalah alat pengukur posisi yang bekerja berdasarkan perubahan resistansi akibat pergeseran mekanis.

- Encoders

Encoders adalah sensor posisi yang mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal digital.

- Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik adalah sensor yang menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk mengukur jarak atau posisi. Sensor ini bekerja dengan mengukur waktu tempuh gelombang suara dari pengirim ke penerima setelah dipantulkan oleh objek.

- Global Positioning System

GPS adalah sistem penentuan posisi global yang bekerja berdasarkan sinyal satelit.

- Gaya

Gaya adalah besaran fisik yang menyebabkan terjadinya percepatan suatu benda. Rumus dari gaya adalah

F=m . a

Keterangan:

- F = gaya (newton)

- m = massa (kg)

- a = percepatan (m/s2)

- Load Cell

Load cell adalah sensor yang digunakan untuk mengukur gaya atau berat dengan mengubah deformasi mekanis akibat beban menjadi sinyal listrik. Prinsip load cell adalah deformasi mekanis dan perubahan resistansi listrik pada strain gauge. Deformasi mekanis adalah perubahan bentuk, ukuran, atau struktur suatu material akibat gaya eksternal yang diterapkan, sedangkan strain gauge adalah elemen pengukur yang digunakan untuk mendeteksi regangan pada suatu material akibat gaya tertentu.

Untuk gaya sendiri, dapat dihitung dengan berbagai teknik pengukuran. Berikut ini adalah teknik pengukuran gaya yaitu:

- Dynamometer

Dynamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur gaya, torsi, tahu daya yang dihasilkan oleh suatu sistem mekanis. Dalam konteks pengukuran gaya, dynamometer memanfaatkan prinsip elastisitas, gaya pegas, atau bahkan sifat piezoelektrik untuk mendeteksi besaran gaya.

- Kecepatan

Kecepatan adalah perubahan posisi benda per satuan waktu. Satuan dari kecepatan adalah meter per detik (m/s) untuk kecepatan linier dan radian per detik (rad/s) untuk kecepatan sudut. Teknik pengukuran kecepatan adalah:

- Tachometer

Tachometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan putar suatu objek. Satuan dari alat ukur ini adalah rotasi per menit (rpm).

- Encoders

Encoders adalah sensor yang mengukur perubahan posisi benda dalam bentuk sinyal digital untuk menghitung kecepatan.

- Doppler Radar

Alat yang mengukur kecepatan benda dengan menggunakan efek doppler. Efek doppler terjadi ketika gelombang elektromagnetik dipantulkan oleh objek yang bergerak.

- Percepatan

Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Satuan dari percepatan adalah meter per detik kuadrat (m/s2) atau radian per detik kuadrat (rad/s2). Teknik pengukuran percepatan adalah:

- Accelerometer

Accelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur percepatan berbagai arah, baik percepatan linier (bergerak satu arah) maupun percepatan pada sumbu tertentu (x, y, dan z). Prinsip kerjanya dengan mendeteksi gaya inersia yang bekerja pada massa alat saat terjadi percepatan.

- Gyroscope

Gyroscope adalah alat yang mengukur kecepatan rotasi atau perubahan sudut suatu objek. Prinsip kerjanya berdasarkan pelestarian momentum sudut, rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi akan tetap mempertahankan orientasinya.

- Differentiation Method

Differentiation method digunakan untuk menghitung percepatan dengan mengamati perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan

- Getaran

Getaran merupakan fenomena osilasi atau gerakan bolak-balik suatu objek terhadap posisi keseimbangannya akibat adanya gaya periodik atau impuls. Dalam industri, pengukuran getaran sangat penting karena getaran berlebihan pada mesin dapat menjadi indikator awal terjadinya kerusakan seperti ketidakseimbangan poros, keausan bearing, resonansi struktur,

Getaran dianalisis dalam tiga parameter utama:

- Perpindahan (Displacement) : menunjukkan seberapa jauh objek bergerak dari posisi awal.

- Kecepatan (Velocity) : menunjukkan kecepatan perubahan perpindahan.

- Percepatan (Acceleration) : menunjukkan perubahan kecepatan getaran terhadap waktu.

Parameter ini biasanya dipilih berdasarkan jenis mesin dan frekuensi getaran yang ingin dianalisis. Pengukuran getaran menjadi bagian penting dalam sistem condition monitoring, predictive maintenance, dan fault diagnosis mesin industri.

### Aktuator

Aktuator merupakan komponen penting dalam sistem instrumentasi dan kontrol yang berfungsi mengubah sinyal listrik atau sinyal kontrol lainnya menjadi energi mekanik untuk menjalankan suatu aksi. Dalam suatu control loop, aktuator berada pada bagian akhir rangkaian (final control element) dan berperan langsung memengaruhi variabel proses seperti posisi, tekanan, kecepatan, torsi, maupun aliran fluida. Kinerja aktuator sangat menentukan efektivitas sistem kontrol, karena respons dan ketepatan aktuator akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas proses.

#### Linear Actuator

Linear actuator adalah aktuator yang mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan translasi (sepanjang garis lurus). Linear actuator banyak digunakan untuk aplikasi yang memerlukan dorongan, penekanan, pengangkatan, atau pengaturan posisi linear.

#### Motor: DC, AC, Servo, Stepper

              - Motor DC

Motor DC bekerja berdasarkan interaksi medan magnet pada rotor dan stator yang menghasilkan torsi. Motor DC sangat umum digunakan dalam sistem kontrol karena kecepatan dan arah putarnya mudah dipengaruhi oleh tegangan dan arus.

              - Motor AC

Motor AC, terutama induction motor, digunakan untuk aplikasi daya besar dan operasi jangka panjang. Kontrol kecepatan motor AC umumnya dilakukan menggunakan Variable Frequency Drive (VFD).

              - Servo

Servo motor merupakan motor presisi tinggi yang dilengkapi sistem feedback berupa encoder atau potensiometer, sehingga mampu menghasilkan kontrol posisi dan kecepatan yang akurat dalam sistem closed-loop.

              - Stepper

Stepper motor bergerak dalam langkah diskrit sesuai sinyal kontrol sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan presisi posisi tanpa sensor tambahan, seperti CNC skala kecil, printer 3D, dan perangkat robotik.

#### Valve

Valve merupakan aktuator fluida yang menjadi elemen kendali akhir terpenting dalam sistem kontrol proses. Valve berfungsi mengatur aliran, tekanan, atau level fluida dengan mengubah derajat bukaan berdasarkan sinyal kontrol elektrik, pneumatik, atau digital. Jenis valve yang umum digunakan meliputi globe valve, ball valve, butterfly valve, dan control valve yang didesain khusus untuk aplikasi instrumentasi. Kinerja valve dipengaruhi oleh parameter seperti flow coefficient (Cv), rangeability, waktu respons, serta deadband. Valve digunakan secara luas pada industri kimia, minyak dan gas, pembangkit uap, pengolahan air, dan berbagai proses yang memerlukan pengaturan fluida secara presisi.

#### Pneumatik dan Hidrolik

Pneumatik dan hidrolik adalah dua cabang teknologi yang sering digunakan dalam sistem kontrol dan penggerak di industri. Kedua teknologi tersebut tidak lepas dengan yang namanya fluida, fluida digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanis. Untuk pneumatik menggunakan fluida gas dan hidrolik menggunakan fluida cairan.

Prinsip kerja dari pneumatik adalah udara yang dikompresi akan digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanis yang dikendalikan dengan menggunakan katup dan silinder. Penjelasan prinsip dasar pneumatik adalah sebagai berikut:

- Tekanan dan Volume

Prinsip dasar pneumatik didasarkan pada hukum boyle dan hukum charles, yang menyatakan bahwa udara yang dikompresi (gas) akan mengurangi volume dan meningkatkan tekanan.

- Kompresor

Kompresor adalah alat utama dalam sistem pneumatik berfungsi untuk mengompresi udara atmosfer menjadi udara bertekanan

- Silinder Pneumatik

Udara bertekanan digunakan untuk menggerakkan silinder pneumatik yang menghasilkan gerakan linier.

- Katub Pneumatik

Katub digunakan untuk mengatur arah, jumlah dan kecepatan aliran udara pada sistem pneumatik.

Selain pneumatik ada juga sistem kerja hidrolik. Prinsip kerja sistem hidrolik adalah menggunakan cairan bertekanan untuk menggerakkan dan mengendalikan sistem. Penjelasan prinsip kerja hidrolik adalah:

- Hukum Pascal

Prinsip dasar hidrolik didasarkan pada hukum pascal yaitu tekanan dalam fluida yang berada dalam ruang tertutup akan tersebar secara merata ke seluruh bagian ruang.

- Pompa Hidrolik

Pompa digunakan untuk mengalirkan cairan ke sistem dan memberikan tekanan yang digunakan untuk menggerakkan aktuator.

- Silinder Hidrolik

Silinder digunakan untuk mengubah energi fluida menjadi gerakan mekanis

- Katup Hidrolik

Katup digunakan sebagai pengontrol aliran dan tekanan cairan dalam sistem.

### Desain Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) merupakan representasi grafis terperinci yang menggambarkan konfigurasi sistem perpipaan, peralatan proses, sensor, transmitter, controller, dan aktuator dalam suatu instalasi industri. P&ID berfungsi sebagai dokumen teknis utama yang menjadi acuan dalam perancangan, instalasi, operasi, dan pemeliharaan sistem instrumentasi. Diagram ini menampilkan aliran fluida, hubungan antar peralatan, jenis instrumen yang digunakan, jalur sinyal, serta interaksi antar komponen dalam sistem kontrol. Berbeda dengan Process Flow Diagram (PFD) yang hanya menampilkan aliran proses secara umum, P&ID memberikan detail teknis yang komprehensif, termasuk informasi mengenai kode instrumen, identifikasi loop kontrol, jenis sinyal (listrik, pneumatik, digital, atau optik), serta karakteristik valve dan elemen kendali lainnya.

#### Standar Simbol dan penggambaran sistem sederhana

Dalam perancangan sistem instrumentasi, P&ID memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana setiap sensor memberikan data ke controller, bagaimana sinyal diproses, serta bagaimana aktuator memberikan respons untuk mengatur proses. Karena itu, P&ID tidak hanya berfungsi sebagai dokumen desain tetapi juga sebagai panduan operasional dan troubleshooting. Engineer dapat menggunakan P&ID untuk mengidentifikasi lokasi kesalahan, menganalisis alur sinyal, dan menentukan interaksi antar instrumen dalam sistem kontrol. Selain itu, P&ID digunakan sebagai dokumen resmi dalam inspeksi keselamatan, commissioning plant, dan audit teknis untuk memastikan bahwa peralatan terpasang sesuai standar.

ANALISA KORELASI PROJECT DENGAN MATA KULIAH

## SENSOR

### Rotary Encoder

Dalam silabus mata kuliah, terdapat materi mengenai Pengukuran Mekanikal yang mencakup posisi dan kecepatan (position, speed, acceleration). Secara teori, dijelaskan bahwa pengukuran kecepatan sudut (rotasi) dapat dilakukan menggunakan tachometer atau encoder.

Rotary encoder adalah perangkat elektro-mekanis yang mengubah posisi sudut atau gerakan poros (shaft) menjadi sinyal analog atau digital. Rotary encoder memiliki beberapa jenis yaitu:

  - Hall Effect Sensor

Sensor efek Hall adalah sensor yang mendeteksi medan magnet dan menghasilkan tegangan yang proporsional dengan kekuatan medan magnet tersebut. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip efek Hall, di mana arus listrik yang mengalir melalui konduktor akan berbelok ke satu sisi jika dikenai medan magnet tegak lurus, sehingga menimbulkan beda potensial listrik (tegangan Hall) di antara kedua sisinya. Sensor ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti sensor posisi, kecepatan, dan pengukuran arus tanpa kontak. Dengan menambahkan rangkaian comparator maka medan magnet yang melinatsi sensor dapat dirubah menjadi sinyal digital tidak analog lagi

Gambar 1 Hall effect sensor

Seperti pada gambar 1 hall effect sensor akan bekerja dengan Tanpa medan magnet: Arus listrik mengalir lurus melintasi lapisan semikonduktordan tidak ada beda potensial yang terukur di antara kedua elektrodanya namun pada saat ada medan magnet di sekitarnya et: Ketika medan magnet yang tegak lurus terhadap arus listrik ada, arus akan terdorong ke salah satu sisi akibat gaya Lorentz. Hasilnya Pergerakan muatan ini menghasilkan penumpukan muatan positif dan negatif di sisi yang berbeda, menciptakan perbedaan potensial (tegangan Hall) yang sebanding dengan kekuatan medan magnet.

  - Incremental Encoder

Jenis ini memberikan sinyal berupa pulsa hanya ketika poros berputar dengan Cara Kerja Menghasilkan serangkaian pulsa gelombang persegi (square wave). Encoder bertipe ini relatif tidak tahu posisi "nol" atau posisi sebenarnya saat baru dinyalakan. Sehingga harus melakukan kalibrasi ke titik awal setiap kali sistem dinyalakan.encoder jenis ini Mengukur kecepatan (RPM) dan pergerakan relatif.

Pada Gambar 1 ditunjukan bagaimana rotary encoder bertipe incremental bekerja. Didalam rotary encoder ada yang menggunakan mekanisme disk berlubang dengan laser yang ditembakkan ke sela sela lubang disk. Pada saat laser/ cahaya dapat menembus melewati disk maka logika akan berubah. Selain menggunakan tipe disk ada juga yang menggunakan tipe magnet dimana terdapat magnet yang dipasang pada sebuah disk, pada  Pada saat disk berputar maka kutub magnet yang dipasang pada disk akan ikut berputar juga, hall effect sennsor encoder akan menghasilkan p

Gambar 2 Incremental Encoder

B. Absolute Encoder

Jenis ini memberikan kode digital unik untuk setiap posisi sudut poros.4

Cara Kerja: Piringan (disk) memiliki pola bit yang unik (biasanya Gray Code atau Biner) untuk setiap derajat kemiringan.5

Sifat: Absolut. Jika listrik mati dan poros digerakkan, saat listrik nyala kembali, sensor langsung tahu posisi barunya tanpa perlu homing.

Penggunaan: Lengan robot industri, teleskop, atau sistem di mana hilangnya posisi saat power loss bisa fatal.

2. Prinsip Kerja Teknis

Ada beberapa metode sensing, namun yang paling relevan untuk dipelajari adalah Optik dan Magnetik.

Optical Sensing (Paling Presisi)

Menggunakan sumber cahaya (LED) dan photodetector. Di antaranya terdapat piringan berlubang (slotted disk).6

Saat piringan berputar, ia memutus dan menyambung cahaya.

Photodetector mengubah kedipan cahaya ini menjadi sinyal listrik (High/Low).7

Kelemahan: Rentan terhadap debu dan guncangan (vibrasi).

Magnetic Sensing (Hall Effect)

Menggunakan magnet yang berputar di atas chip sensor Hall Effect.8

Perubahan medan magnet dideteksi dan dikonversi menjadi sinyal digital.9

Kelebihan: Sangat tahan banting (tahan debu, oli, getaran) dibanding optik, cocok untuk lingkungan industri kotor.

Kelemahan: Resolusi biasanya lebih rendah dibanding optik kelas atas.

3. Logika Quadrature (Penting untuk Mahasiswa)

Dalam Incremental Encoder, Anda sering mendengar istilah Output A dan Output B. Mengapa butuh dua output?

Jika hanya satu output, kita hanya tahu seberapa cepat poros berputar, tapi tidak tahu arah putarannya (CW atau CCW).

Phase Shift: Sinyal A dan B terpisah fasa sebesar 10$90^\circ$ (elektrik).11

Deteksi Arah:

Jika sinyal A mendahului B (A rising edge saat B masih Low), maka putaran Searah Jarum Jam (CW).12

Jika sinyal B mendahului A (B rising edge saat A masih Low), maka putaran Berlawanan Jarum Jam (CCW).

Inilah yang disebut Quadrature Encoding. Dengan membaca kedua kanal, resolusi pembacaan juga bisa ditingkatkan hingga 4x (X1, X2, X4 encoding) dengan menghitung setiap transisi (rising/falling edge) dari kedua kanal.13

- 4. Analisis Kritis: Kapan Menggunakannya?

Sebagai mahasiswa, jangan terpaku bahwa encoder adalah solusi segalanya. Pertimbangkan:

- Encoder vs. Potensiometer: Jika Anda hanya butuh input posisi kasar (seperti volume knob) dan rotasi terbatas, potensiometer jauh lebih murah dan simpel (analog). Gunakan encoder jika butuh rotasi 360 derajat tak terbatas (infinite rotation) atau presisi digital.

- Resolusi (PPR - Pulses Per Revolution): Semakin tinggi PPR, semakin presisi, tetapi beban komputasi pada mikrokontroler (lewat interrupt) akan semakin berat.14 Jangan gunakan encoder 2000 PPR jika mikrokontroler Anda lambat dan motor berputar sangat cepat; sistem bisa miss step.

### Korelasi pada Project: Pada proyek Eskalator Mini, teori ini diimplementasikan menggunakan Rotary Encoder Incremental (Tipe KY-040 atau yang terintegrasi pada Motor JGA12-N20).

### Analisis Teknis: Sensor ini berfungsi mengubah besaran fisik (gerakan rotasi poros motor) menjadi sinyal elektrik berupa pulsa digital. Mikrokontroler ESP32 membaca pulsa ini menggunakan teknik interrupt untuk menghitung jumlah putaran per satuan waktu, yang kemudian dikonversi menjadi satuan RPM (Rotations Per Minute).

### Relevansi: Tanpa instrumen ini, sistem hanya akan menjadi open-loop (buta terhadap kecepatan aktual). Penggunaan encoder membuktikan penerapan teori pengukuran kecepatan sudut untuk mendapatkan data feedback yang presisi.

### 3.3 Sistem Aktuasi (Actuators) Materi perkuliahan membahas berbagai jenis Aktuator, termasuk Motor DC, Motor AC, dan prinsip kerjanya. Dijelaskan bahwa aktuator adalah elemen yang mengubah sinyal kontrol menjadi energi mekanik.

### Korelasi pada Project: Proyek ini mengimplementasikan dua jenis aktuator utama yang dibahas di kelas:

### Motor DC (JGA12 N20): Digunakan sebagai penggerak utama plant eskalator. Dalam implementasinya, motor ini tidak dihubungkan langsung ke sumber tegangan, melainkan melalui driver (H-Bridge/Relay) yang dikendalikan oleh sinyal PWM. Ini sesuai dengan teori kontrol motor DC yang bergantung pada pengaturan tegangan rata-rata.

### Motor AC 3-Fasa (Alliance Motori): Digunakan sebagai pembanding atau penggerak alternatif. Implementasi ini mencakup penggunaan VFD (Variable Frequency Drive) atau Inverter. Hal ini sangat relevan dengan materi aktuator AC industri, di mana pengaturan kecepatan motor induksi dilakukan dengan memanipulasi frekuensi sumber, bukan sekadar tegangannya.

### 3.4 Pengkondisi Sinyal (Signal Conditioning) & Konversi Data (ADC/DAC) Salah satu kompetensi utama mata kuliah adalah pemahaman mengenai Instrumentasi Elektrik, Pengkondisi Sinyal, serta ADC-DAC. Sinyal dari mikrokontroler (level TTL 3.3V) seringkali tidak kompatibel langsung dengan peralatan industri.

### Korelasi pada Project: Proyek ini menerapkan beberapa lapisan pengkondisian sinyal yang kompleks:

### DAC (Digital to Analog Converter): Untuk mengontrol kecepatan Motor AC melalui VFD, mikrokontroler (digital) harus mengirimkan sinyal referensi analog (biasanya 0-10V). Karena ESP32 hanya memiliki output digital/PWM, mahasiswa merancang rangkaian DAC atau PWM to Voltage Converter (menggunakan Op-Amp) untuk menghasilkan tegangan analog 0-10V. Ini adalah aplikasi langsung dari teori DAC dan pengkondisi sinyal.

### Komunikasi Data (RS485): Penggunaan modul TTL to RS485 untuk komunikasi antara ESP32 dan VFD merupakan penerapan standar transmisi sinyal industri. RS485 dipilih karena ketahanannya terhadap noise (gangguan) dalam lingkungan industri, sesuai dengan materi standar sinyal transmisi.

### 3.5 Karakteristik Sistem Pengukuran (Akurasi & Resolusi) Teori dasar instrumentasi menekankan pada Karakteristik Statik, seperti akurasi, presisi, dan resolusi.

### Korelasi pada Project: Dalam pemrograman PID, mahasiswa harus menentukan resolusi pembacaan encoder. Semakin tinggi resolusi (jumlah pulsa per revolusi), semakin halus kontrol yang dapat dilakukan.

### Analisis: Dalam grafik respon sistem (Bab III Laporan PjBL), terlihat adanya error (selisih antara setpoint dan process value). Upaya meminimalkan error steady-state menggunakan konstanta Integral (Ki) pada kontrol PID adalah bentuk usaha mencapai akurasi sistem yang tinggi, sesuai dengan prinsip dasar pengukuran yang presisi.

### 3.6 Blok Diagram Sistem dan P&ID Mata kuliah mengajarkan penggambaran sistem melalui P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) atau blok diagram instrumen untuk merepresentasikan aliran sinyal dan proses.

### Korelasi pada Project: Laporan PjBL menampilkan "Diagram Sistem Keseluruhan" dan skematik elektronik (EasyEDA). Meskipun bukan P&ID standar pabrik kimia (karena sistem ini elektromekanis, bukan fluida), logika penggambarannya sama:

### Sensor (Encoder) -> Transmitter (ESP32 Input) -> Controller (PID Algorithm) -> Final Control Element (Motor Driver) -> Process (Escalator). Struktur ini memvalidasi pemahaman mahasiswa dalam memetakan komponen fisik ke dalam diagram sistem instrumentasi yang standar.

### 3.7 Kesimpulan Analisis Secara keseluruhan, proyek PjBL ini telah mencakup lebih dari 80% materi inti mata kuliah Instrumentasi Industri. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori sensor dan aktuator secara terpisah, namun berhasil mengintegrasikannya ke dalam satu sistem yang utuh. Kompleksitas penambahan Motor AC dengan kontrol VFD dan komunikasi RS485 menunjukkan pendalaman materi yang melampaui sekadar teori dasar, masuk ke ranah instrumentasi industri aplikatif.

TINGKAT KEBERHASILAN PEMBELAJARAN

## Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan

| Kode CPL | Deskripsi CPL | Ketercapaian |
| --- | --- | --- |
| CPL-3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi. |  |
| CPL-7 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam, dasar keteknikan, dan teknologi otomasi pada prosedur, proses, sistem, atau metodologi yang telah didefinisikan dan diterapkan |  |
| CPL-8 | Mampu menginvestigasi permasalahan keteknikan dalam teknologi otomasi, menemukan dan memilih data yang relevan dari literatur. |  |
| CPL-10 | Mampu menentukan dan menerapkan sumber daya dan teknologi informasi yang tepat untuk permasalahan keteknikan dalam bidang teknologi otomasi |  |

## Ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

| Kode CPL | Deskripsi CPL | Ketercapaian |
| --- | --- | --- |
| CPMK 1 | Mampu mengelola pembelajaran dan menerapkan pengetahuan ilmu sains dasar untuk sistem instrumentasi pada otomasi industri |  |
| CPMK 2 | Mampu menggunakan ilmu dasar keteknikan dan teknologi otomasi untuk menginvestigasi permasalahan pada instrumentasi industri |  |
| CPMK 3 | Mampu menerapkan pengambilan data dan analisis dengan instrumentasi dari lapangan yang relevan dengan permasalahan keteknikan |  |
| CPMK 4 | Mampu merancang dan mengimplementasikan sumber daya yang tepat untuk permasalahan instrumentasi industri dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan |  |

DAFTAR PUSTAKA

[1]

[2]

[3]

dst